# Diﬀie-Hellman  密钥交换算法实验报告

信息安全导论课程小组

2025 年 11 月 21 日

# 实验目的

- 验证 Diﬀie-Hellman（D-H）密钥交换协议的实际可行性

- 通过代码运行结果，直观理解 D-H 协议中素数、原根、私钥、公钥及共享密钥的生成逻辑

- 验证在 100-255 范围内选择素数及原根时，D-H 协议的有效性

- 观察多次密钥交换过程，确认协议的稳定性

- 分析不同素数对密钥安全性的影响

# 实验原理

Diﬀie-Hellman  密钥交换协议通过以下步骤实现安全密钥协商：

- 双方协商并公开素数 p 和原根 g

- 通信方 A 生成私钥 a，计算公钥 A = ga mod p 并发送给 B

- 通信方 B 生成私钥 b，计算公钥 B = gb mod p 并发送给 A

- A 计算共享密钥：K = Ba mod p

- B 计算共享密钥：K = Ab mod p

- 双方得到相同的共享密钥 K，其数学依据为 (gb mod p)a mod p = (ga mod p)b

mod p = gab mod p

# 实验环境

- 实现工具： Python 3.11

- 素数范围： 100-255 之间

- 参与角色：模拟通信双方 Alice 和 Bob

- 测试次数： 145 次全面测试（29 个素数 × 5 次测试）

# 实验结果与分析

## 单次密钥交换详细演示

### 演示用例参数

      - 素数 p = 107

      - 原根 g = 2

### 密钥对生成

      - Alice 的私钥：86

      - Alice 的公钥：49（计算方式：286  mod 107）

      - Bob 的私钥：30

      - Bob 的公钥：34（计算方式：230 mod 107）

### 共享密钥计算

      - Alice 计算的共享密钥：36（计算方式：3486  mod 107）

      - Bob 计算的共享密钥：36（计算方式：4930 mod 107）

      - 验证结果：双方共享密钥完全一致，交换成功

## 多次密钥交换测试

为验证协议稳定性，进行  3  次独立测试，结果如下：

表 1: 多次密钥交换测试结果

| 测试次数 | 素数 p | 原根 g | 共享密钥 | 密钥匹配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107 | 2 | 79 | ✓ |
| 2 | 101 | 2 | 88 | ✓ |
| 3 | 109 | 6 | 68 | ✓ |

## 全面测试结果

为验证协议在  100-255  范围内所有素数上的有效性，进行了全面测试：

### 测试范围

      - 测试素数总数：29 个（100-255 范围内的所有素数）

      - 每个素数测试次数：5 次

      - 总测试次数：145 次

### 测试结果统计

表 2: 全面测试结果统计统计指标		数值测试素数总数	29 个

有效测试素数	29 个

总测试次数	145 次

成功次数	145 次

成功率	100%

### 素数列表及对应原根

表 3: 素数与原根对应表

| 素数 p | 原根 g | 测试共享密钥示例 |
| --- | --- | --- |
| 101 | 2 | 65 |
| 103 | 5 | 7 |
| 107 | 2 | 48 |
| 109 | 6 | 16 |
| 113 | 3 | 63 |
| 127 | 3 | 117 |
| 131 | 2 | 44 |
| 137 | 3 | 133 |
| 139 | 2 | 1 |
| 149 | 2 | 3 |
| 151 | 6 | 15 |
| 157 | 5 | 64 |
| 163 | 2 | 93 |
| 167 | 5 | 117 |
| 173 | 2 | 6 |
| 179 | 2 | 146 |
| 181 | 2 | 170 |
| 191 | 19 | 23 |
| 193 | 5 | 151 |
| 197 | 2 | 16 |
| 199 | 3 | 18 |
| 211 | 2 | 60 |
| 223 | 3 | 201 |
| 227 | 2 | 92 |
| 229 | 6 | 64 |
| 233 | 3 | 97 |
| 239 | 7 | 12 |
| 241 | 7 | 143 |
| 251 | 6 | 189 |

## 典型测试用例分析

    - 用例 1：小素数测试（p = 101）

      - 原根 g = 2

      - 测试 5 次均成功

      - 共享密钥示例：65

      - 验证了小素数情况下协议同样有效

    - 用例 2：中等素数测试（p = 151）

      - 原根 g = 6

      - 私钥空间：149 种可能

      - 共享密钥示例：15

      - 共享密钥具有良好的随机分布特性

    - 用例 3：较大素数测试（p = 251）

      - 原根 g = 6

      - 私钥空间：249 种可能

      - 共享密钥示例：189

      - 在范围内提供了最大的密钥空间

## 结果分析

### 协议稳定性

      - 145 次测试全部成功，成功率 100%

      - 证明 D-H 协议在 100-255 素数范围内具有极高的稳定性

      - 不同素数、不同随机私钥组合下均能正确工作

### 密钥随机性

      - 相同素数不同测试生成的共享密钥完全不同

      - 共享密钥在 1 到 p − 1 范围内均匀分布

      - 体现了协议的密码学强度

### 原根有效性

      - 29  个素数均找到了有效的原根

      - 原根的存在确保了模 p 乘法循环群的生成

      - 为协议的正确性提供了数学基础

# 单向函数特性验证

从实验结果可验证 D-H 协议的单向函数特性：

- 在演示用例中，已知公开参数（p = 107, g = 2）和公钥（Alice 的公钥 49、Bob 的公钥 34）

- 无法通过公开信息直接推导出私钥（86  和  30）和共享密钥（36）

- 该特性保障了即使公开信道被监听，攻击者也难以获取核心密钥信息

- 离散对数问题的困难性确保了协议的安全性基础

# 安全性深度分析

## 密钥空间分析

表 4: 密钥空间分析

| 素数范围 | 最小私钥空间 | 最大私钥空间 | 平均私钥空间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100-150 | 99 (p = 101) | 148 (p = 149) | ∼125 |
| 151-200 | 149 (p = 151) | 198 (p = 199) | ∼175 |
| 201-255 | 209 (p = 211) | 249 (p = 251) | ∼230 |

## 计算复杂度验证

通过程序运行时间分析：

- 原根查找：平均耗时较长，但只需一次计算

- 模幂运算：计算效率高，适合实时密钥交换

- 整体协议：在测试范围内可在毫秒级完成

## 密码学强度评估

虽然  100-255  范围的素数在实际应用中安全性不足，但验证了：

- 离散对数问题的困难性

- 单向函数的有效性

- 协议的正确性和可靠性

# 实验结论

- 实验结果验证了  Diﬀie-Hellman  密钥交换协议的可行性，双方能够通过公开信道协商得到相同的共享密钥

- 在 100-255 范围内选择的素数及原根能够有效支持 D-H 协议的实现

- 145    次全面测试结果表明，该协议在不同参数配置下均能稳定工作，成功率达到

100%

- 单向函数特性确保了协议的安全性，符合密钥交换的安全需求

- 协议的计算效率较高，适合在实际安全通信系统中应用

- 建议在实际应用中使用更大的素数（推荐  2048  位以上）以提高安全性

# 改进建议

- 在实际应用中应使用更大位数的素数（推荐  2048  位以上）

- 可以增加对生成素数的强素数验证

- 可以考虑添加对中间人攻击的防护机制

- 可以结合数字签名技术增强身份认证

- 可以扩展支持椭圆曲线  Diﬀie-Hellman（ECDH）以获得更好的安全性和性能

# A	核心代码片段

1	def  is_prime(self,  n):

2	""" 检查是否为素数"""

3	if n < 2:

4	return False

5	if n == 2:

6	return  True

7	if n % 2 == 0:

8	return False

9

10	#  检查从3 到sqrt(n) 的奇数

11	for i in range(3, int(math.sqrt(n)) + 1, 2):

12	if n % i == 0:

13	return False

14	return  True

15

16	def  find_primitive_root(self,  p):

17	""" 找到给定素数的原根"""

18	if p == 2:

19	return  1

20

21	# 分解p-1 的质因数

22	phi  = p  - 1

23	prime_factors  =  self. _prime_factors(phi)

24

25	# 测试每个候选数

26	for g in  range(2, p):

27	if all(pow(g, phi // factor, p) != 1 for factor in prime_factors):

28	return  g

29	return  None

30

31	def  generate_parameters(self):

32	""" 生成D-H 参数（ 素数和原根） """

33	self.prime  =  self. generate_prime_in_range()

34	self. primitive_root  =  self. find_primitive_root(self.prime)

35

36	if self. primitive_root is None:

37	raise ValueError(f" 无法找到素数␣{self.prime}␣的原根")

38

| 39 | return self.prime , self. primitive_root |  |
| --- | --- | --- |
| 40 41 def | generate_keys(self): |  |
| 42 | """ 生成私钥和公钥""" |  |
| 43 | if self.prime is None or self. primitive_root is None: |  |
| 44 | self. generate_parameters() |  |
| 45 46 | # 生成私钥（ 随机数） |  |
| 47 | self. private_key = random.randint(2, self.prime - 2) |  |
| 48 49 | # 计算公钥: g^private_key mod p |  |
| 50 | self. public_key = pow(self.primitive_root , self.private_key , .prime) | self |
| 51 |  |  |
| 52 | return self. public_key |  |
| 53 54 def | compute_shared_secret(self, other_public_key): |  |
| 55 | """ 计算共享密钥""" |  |
| 56 | if self. private_key is None: |  |
| 57 | raise ValueError(" 请先生成密钥对") |  |
| 58 59 | # 计算共享密钥: other_public_key^private_key mod p |  |
| 60 61 | self. shared_secret = pow( other_public_key , self.private_key , .prime) return self. shared_secret | self |
|  | Listing 1: Diﬀie-Hellman 类核心方法 |  |
| 1 def | demonstrate_dh_exchange(): |  |
| 2 | """ 演示完整的D-H 密钥交换过程""" |  |
| 3 | print("=" * 60) |  |
| 4 | print("Diffie -Hellman␣密钥交换算法演示") |  |
| 5 | print("=" * 60) |  |
| 6 |  |  |
| 7 | # 创建两个通信方： Alice 和Bob |  |
| 8 | print("\ n1.␣初始化双方参数...") |  |
| 9 | alice = DiffieHellman(100 , 255) |  |
| 10 | bob = DiffieHellman(100 , 255) |  |
| 11 |  |  |
| 12 | # 双方使用相同的素数p 和原根g |  |
| 13 | print("\ n2.␣生成共享参数...") |  |

14	p,  g  =  alice. generate_parameters()

15	bob.prime  =  p

16	bob. primitive_root  =  g

17

18	print(f"␣␣␣共享素数␣p␣=␣{p}")

19	print(f"␣␣␣共享原根␣g␣=␣{g}")

20

21	# 双方生成各自的密钥对

22	print("\ n3.␣生成各自的密钥对...")

23	alice_public  =  alice. generate_keys()

24	bob_public  =  bob. generate_keys()

25

26	print(f"␣␣␣Alice 的公钥:␣{ alice_public}")

27	print(f"␣␣␣Bob 的公钥:␣{ bob_public}")

28

29	# 双方交换公钥并计算共享密钥

30	print("\  n4.␣交换公钥并计算共享密钥...")

31	alice_secret = alice. compute_shared_secret( bob_public)

32	bob_secret = bob. compute_shared_secret( alice_public)

33

34	print(f"␣␣␣Alice 计算的共享密钥:␣{ alice_secret}")

35	print(f"␣␣␣Bob 计算的共享密钥:␣{ bob_secret}")

36

37	# 验证共享密钥是否相同

38	print("\  n5.␣验证共享密钥...")

39	if  alice_secret  ==  bob_secret:

40	print("␣␣␣ ␣共享密钥匹配！ 密钥交换成功！ ")

41	else:

42	print("␣␣␣ ␣共享密钥不匹配！ ")

43

44	def   test_all_primes_in_range():

45	""" 测试100 -255 范围内的所有素数"""

46	primes_in_range = [

| 47 |  | 101 , | 103 , | 107 , | 109 , | 113 , | 127 , | 131 , | 137 , | 139 , | 149 , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 |  | 151 , | 157 , | 163 , | 167 , | 173 , | 179 , | 181 , | 191 , | 193 , | 197 , |
| 49 |  | 199 , | 211 , | 223 , | 227 , | 229 , | 233 , | 239 , | 241 , | 251 |  |
| 50 | ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

52	success_count = 0

53	total_tests  =  0

| 54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 55 | for | prime in primes_in_range: |
| 56 |  | # 为每个素数进行5 次测试 |
| 57 |  | for test_num in range(5): |
| 58 |  | alice = DiffieHellman() |
| 59 |  | bob = DiffieHellman() |
| 60 |  |  |
| 61 |  | # 设置相同的素数 |
| 62 |  | alice.prime = prime |
| 63 |  | bob.prime = prime |
| 64 |  |  |
| 65 |  | # 找到该素数的原根 |
| 66 |  | alice. primitive_root = alice. find_primitive_root(prime) |
| 67 |  | bob. primitive_root = alice. primitive_root |
| 68 |  |  |
| 69 |  | # 生成密钥对并计算共享密钥 |
| 70 |  | alice_public = alice. generate_keys() |
| 71 |  | bob_public = bob. generate_keys() |
| 72 |  | alice_secret = alice. compute_shared_secret( bob_public) |
| 73 |  | bob_secret = bob. compute_shared_secret( alice_public) |
| 74 |  |  |
| 75 |  | total_tests += 1 |
| 76 77 78 79 80 81 | if alice_secret == bob_secret: success_count += 1 print(f" 总测试次数:␣{ total_tests}") print(f" 成功次数:␣{ success_count}") print(f" 成功率:␣{( success_count␣/␣total_tests)␣*␣100:.2 f}%") |  |

Listing 2: 测试和演示函数